# Лабораторная 01. Характеристики ХХ и КЗ. Определение X_d и ОКЗ

Тема: Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания синхронного генератора, определение синхронного сопротивления X_d и отношения короткого замыкания (ОКЗ).

Закрепляет лекции: 01–05.

## Цель

Построить ХХХ E₀(I_в) и ХКЗ I_к(I_в), по ним определить X_d (насыщенное и ненасыщенное) и ОКЗ; сравнить с паспортными данными модели.

## Теория и расчёт (выполнить до симуляции)

Из уравнения машины при КЗ (U = 0, R_a ≈ 0): E₀ = I_к·X_d, откуда

X_d = E₀ / I_к   (при одном и том же I_в)

ОКЗ = I_в0 / I_вк ≈ 1 / X_d*

Базовое сопротивление: Z_баз = U_ном.ф / I_ном.

Дано (вариант по умолчанию): трёхфазный генератор S = 8.1 кВ·А, U_л = 400 В, f = 50 Гц, p = 2. Фазное U_ном.ф = 231 В, I_ном = S/(√3·U_л) ≈ 11.7 А.

Предварительно: Z_баз = 231 / 11.7 ≈ 19.7 Ом. Ожидаемое X_d* ≈ 1.0 (уточнить по эксперименту).

────────────────────────────────────────

## Часть A. Подготовка модели (Simulink / Simscape Electrical)

### A1. Блоки

Synchronous Machine Salient Pole (или Round Rotor) — основная машина.

powergui (режим Continuous) — обязателен.

Источник механического вращения: на вход Pm/w задать постоянную скорость (синхронную) — для генератора удобнее задавать скорость через Machine measurement.

Управляемый источник тока возбуждения Vf/If — задаётся ступенями.

Измерители: V_abc, I_abc, блоки RMS.

### A2. Режим холостого хода

Зажимы статора разомкнуты (или нагружены очень большим сопротивлением).

Скорость ротора = синхронной (n = 1500 об/мин при p=2).

Меняя ток возбуждения I_в ступенями (0 → 1.2·I_в.ном), снимаем фазную ЭДС E₀.

Заносим точки в таблицу ХХХ.

### A3. Режим короткого замыкания

Зажимы статора замкнуть накоротко (через малое сопротивление/измеритель тока).

Скорость = синхронной.

Меняя I_в, снимаем ток статора I_к (осторожно, не превышать ~1.2·I_ном).

Заносим точки в таблицу ХКЗ.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Обработка результатов

### B1. Таблица ХХХ

| I_в, А | 0.2·ном | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|

| E₀, В | | | | | | |

### B2. Таблица ХКЗ

| I_в, А | 0.2·ном | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

|----------|---------|-----|-----|-----|-----|

| I_к, А | | | | | |

### B3. Построение и расчёт

Построить обе характеристики E₀(I_в) и I_к(I_в) на одном графике (две оси).

Выбрать I_в, при котором по ХХХ получается E₀ = U_ном.ф; снять соответствующий I_к.

Рассчитать X_d = E₀ / I_к.

Определить ненасыщенное X_d по продолжению линейного участка ХХХ.

Рассчитать X_d* = X_d / Z_баз и ОКЗ ≈ 1 / X_d*.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Величина | Расчёт/паспорт | Эксперимент (модель) | Δ, % |

|----------|----------------|----------------------|------|

| X_d (насыщ.), Ом | | | |

| X_d (ненасыщ.), Ом | | | |

| X_d*, о.е. | ≈ 1.0 | | |

| ОКЗ | ≈ 1.0 | | |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание

Снять ХХХ при пониженной скорости (например, 0.8·n) и убедиться, что ЭДС пропорциональна частоте (E ∝ f).

Объяснить, почему ХКЗ остаётся линейной даже при больших I_в.

## Контрольные вопросы

Почему ХХХ загибается, а ХКЗ — нет?

Чем отличаются насыщенное и ненасыщенное значения X_d?

Что физически означает ОКЗ и как оно связано с устойчивостью?

Как изменится ЭДС холостого хода при снижении частоты вращения?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схема модели → таблицы ХХХ и ХКЗ → совмещённый график → расчёт X_d и ОКЗ → таблица сравнения → доп. задание → выводы.