# Лабораторная 04. Синхронный двигатель: угловая характеристика и момент

Тема: Исследование синхронного двигателя: пуск, угловая характеристика момента M(θ), статическая устойчивость, регулирование cos φ.

Закрепляет лекции: 09–11.

## Цель

Снять угловую характеристику M(θ), определить максимальный момент и перегрузочную способность; показать асинхронный пуск с втягиванием в синхронизм; продемонстрировать регулирование cos φ возбуждением.

## Теория и расчёт (выполнить до симуляции)

Момент неявнополюсного двигателя:

M = (m·U·E₀/(Ω·X_d))·sin θ = M_max·sin θ

M_max = m·U·E₀/(Ω·X_d),   Ω = 2πf/p

k_п = M_max/M_ном = 1/sin θ_ном

Для явнополюсной машины добавляется реактивная составляющая ∝ sin 2θ.

Дано: машина из Лаб01 в двигательном режиме; U_ф = 231 В, f = 50 Гц, p = 2 (Ω = 157 рад/с), X_d, E₀ — из предыдущих работ.

Предварительно рассчитать M_max и k_п для θ_ном = 25°.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Модель (Simulink)

### A1. Схема

Synchronous Machine (двигательный режим) + powergui (Continuous).

Питание статора: Three-Phase Source (сеть 400 В, 50 Гц).

Возбуждение Vf — регулируемое.

Механическая нагрузка на валу: регулируемый момент Tm (вход момента нагрузки).

Измерители: θ (угол нагрузки / load angle), электромагнитный момент Te, I_abc, P, Q.

### A2. Асинхронный пуск

Подать на статор напряжение при невозбуждённом роторе (демпферная обмотка обеспечивает асинхронный момент).

Наблюдать разгон до подсинхронной скорости.

Подать возбуждение Vf → ротор втягивается в синхронизм. Зафиксировать переход.

### A3. Угловая характеристика

Установить номинальное возбуждение.

Ступенями увеличивать момент нагрузки Tm от 0 до выпадения из синхронизма.

Для каждого Tm записывать установившийся угол θ и электромагнитный момент Te.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Таблицы

### B1. Угловая характеристика `M(θ)`

| θ, ° | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |

|--------|----|----|----|----|----|----|----|

| M расчёт, Н·м | | | | | | | |

| M модель, Н·м | | | | | | | |

### B2. Регулирование `cos φ` (U-образная для двигателя)

| I_в | недовозб. | норм. | перевозб. |

|-------|-----------|-------|-----------|

| I_a, А | | | |

| cos φ | опереж.? | ≈1 | отстаёт? |

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Величина | Расчёт | Модель | Δ, % |

|----------|--------|--------|------|

| M_max, Н·м | | | |

| θ при выпадении из синхронизма, ° | ≈ 90° | | |

| k_п = M_max/M_ном | | | |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание

Повторить угловую характеристику при повышенном возбуждении и показать рост M_max.

Для явнополюсной машины выделить реактивную составляющую момента (sin 2θ) и сравнить форму кривой с неявнополюсной.

## Контрольные вопросы

Почему синхронный двигатель не запускается прямым включением и как решается проблема пуска?

При каком угле θ двигатель выпадает из синхронизма?

Как изменением возбуждения регулируют cos φ двигателя?

Чем отличается угловая характеристика явнополюсной машины от неявнополюсной?

## Форма отчёта

Цель → расчёт M_max, k_п → схема модели → осциллограммы пуска и втягивания в синхронизм → таблица и график M(θ) → опыт регулирования cos φ → таблица сравнения → доп. задание → выводы.