# Лабораторная 02. Внешние и регулировочные характеристики генератора

Тема: Снятие внешних U(I) и регулировочных I_в(I) характеристик синхронного генератора при разных характерах нагрузки.

Закрепляет лекции: 04, 06–07.

## Цель

Экспериментально получить внешние и регулировочные характеристики при cos φ = 1, cos φ = 0.8 (инд.) и cos φ = 0.8 (емк.); объяснить их вид через реакцию якоря; рассчитать номинальное изменение напряжения.

## Теория и расчёт (выполнить до симуляции)

Уравнение неявнополюсного генератора: E₀ = U + j·I·X_d (при R_a ≈ 0).

Номинальное изменение напряжения:

ΔU% = (E₀ − U_ном)/U_ном · 100%

Ожидаемо: при индуктивной нагрузке U падает сильнее, при ёмкостной — может расти.

Дано: генератор из Лаб01 (U_ном.ф = 231 В, I_ном ≈ 11.7 А, X_d — из Лаб01).

Предварительный расчёт E₀ для I = I_ном при трёх cos φ (использовать X_d из Лаб01):

активная: E₀ = √((U)² + (I·X_d)²) (приближённо);

индуктивная/ёмкостная: учесть знак реактивной составляющей.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Модель (Simulink)

### A1. Схема

Synchronous Machine + powergui (Continuous).

Привод вала: постоянная скорость = синхронной.

Возбуждение: регулируемый источник Vf.

Нагрузка: трёхфазный Series RLC Load с настройкой cos φ (активная / RL / RC).

Измерители V_RMS, I_RMS, блок измерения cos φ (или Power measurement P, Q).

### A2. Внешняя характеристика

Установить I_в так, чтобы при холостом ходе U = U_ном.

Не меняя `I_в`, ступенями увеличивать нагрузку (ток I от 0 до I_ном).

Для каждого значения записать U и I. Повторить для трёх cos φ.

### A3. Регулировочная характеристика

Для каждого значения тока нагрузки I подбирать I_в так, чтобы удержать U = U_ном.

Записать I_в(I). Повторить для трёх cos φ.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Таблицы

### B1. Внешние характеристики `U(I)` при `I_в = const`

| I, А | 0 | 0.25·ном | 0.5 | 0.75 | ном |

|--------|---|----------|-----|------|-----|

| U, В (cos φ = 1) | | | | | |

| U, В (0.8 инд.) | | | | | |

| U, В (0.8 емк.) | | | | | |

### B2. Регулировочные характеристики `I_в(I)` при `U = const`

| I, А | 0 | 0.25·ном | 0.5 | 0.75 | ном |

|--------|---|----------|-----|------|-----|

| I_в, А (cos φ = 1) | | | | | |

| I_в, А (0.8 инд.) | | | | | |

| I_в, А (0.8 емк.) | | | | | |

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов (номинальное изменение напряжения)

| cos φ | E₀ расчёт, В | U при I_ном (модель), В | ΔU% расчёт | ΔU% модель | Δ, % |

|---------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|------|

| 1.0 | | | | | |

| 0.8 инд. | | | | | |

| 0.8 емк. | | | | | |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание

Построить все три внешние характеристики на одном графике и объяснить их взаимное расположение через продольную реакцию якоря.

Найти cos φ, при котором ΔU% ≈ 0 (компенсация падения намагничивающей реакцией).

## Контрольные вопросы

Почему при индуктивной нагрузке напряжение падает сильнее, чем при активной?

Почему при ёмкостной нагрузке напряжение может расти?

Как связаны внешняя и регулировочная характеристики?

Зачем генератору автоматический регулятор возбуждения?

## Форма отчёта

Цель → расчёт E₀ и ΔU% → схема модели → таблицы внешних и регулировочных характеристик → графики → таблица сравнения → доп. задание → выводы.