# Лекция 01. Введение в синхронные машины

Модуль I. Устройство и физические основы

────────────────────────────────────────

## 1. Что такое синхронная машина

Синхронная машина — это электрическая машина переменного тока, у которой частота вращения ротора жёстко связана с частотой тока в обмотке статора и не зависит от нагрузки (в установившемся режиме). Отсюда название: ротор вращается синхронно с магнитным полем статора.

Главная конструктивная особенность: на роторе создаётся постоянное по отношению к ротору магнитное поле — током обмотки возбуждения (питается постоянным током) либо постоянными магнитами. На статоре расположена трёхфазная обмотка якоря, как у асинхронной машины.

В отличие от асинхронной машины, где ротор всегда отстаёт от поля (есть скольжение), у синхронной машины в установившемся режиме скольжение равно нулю.

────────────────────────────────────────

## 2. Принцип действия и обратимость

Трёхфазный ток статора создаёт вращающееся магнитное поле. Магнитное поле ротора «сцепляется» с полем статора, и они вращаются как единое целое — словно два магнита, связанные упругой магнитной «пружиной».

Машина обратима:

Генератор: внешний двигатель (турбина) вращает ротор, поле ротора наводит ЭДС в обмотке статора → машина отдаёт электроэнергию.

Двигатель: к статору подводится трёхфазное напряжение, поле статора «увлекает» ротор → машина отдаёт механическую энергию на вал.

Передача мощности связана с углом нагрузки θ — пространственным сдвигом между осями полей ротора и статора. В режиме холостого хода θ = 0; под нагрузкой поля смещаются на угол θ, и чем он больше, тем больше передаваемый момент (до определённого предела).

────────────────────────────────────────

## 3. Синхронная частота вращения

Поле трёхфазной обмотки вращается с частотой, определяемой частотой сети f и числом пар полюсов p:

n = 60 · f / p     [об/мин]

или в угловой форме Ω = 2πf / p [рад/с].

Пример. При f = 50 Гц:

p = 1 → n = 3000 об/мин (быстроходные турбогенераторы);

p = 2 → n = 1500 об/мин;

p = 24 → n = 125 об/мин (тихоходные гидрогенераторы).

Частота вращения ротора синхронной машины всегда равна синхронной — это её определяющее свойство.

────────────────────────────────────────

## 4. Классификация синхронных машин

По исполнению ротора:

Неявнополюсные (с неявно выраженными полюсами): цилиндрический ротор, равномерный воздушный зазор. Применяют для быстроходных машин (турбогенераторы, 1500–3000 об/мин), где по условиям механической прочности нельзя делать выступающие полюса.

Явнополюсные (с явно выраженными полюсами): полюса выступают, зазор неравномерный. Применяют для тихоходных машин (гидрогенераторы, дизель-генераторы, большинство двигателей).

По роду возбуждения:

электромагнитное возбуждение (обмотка возбуждения + источник постоянного тока);

возбуждение от постоянных магнитов (PMSM — без обмотки возбуждения).

По назначению:

синхронные генераторы (основной источник электроэнергии на станциях);

синхронные двигатели (мощные приводы насосов, компрессоров, мельниц);

синхронные компенсаторы (генерация/потребление реактивной мощности);

специальные машины (PMSM, BLDC, реактивные, шаговые).

────────────────────────────────────────

## 5. Области применения

Генерация электроэнергии: практически вся электроэнергия в мире вырабатывается синхронными генераторами (ТЭС, ГЭС, АЭС, дизель-генераторы).

Мощный электропривод: синхронные двигатели для приводов большой мощности с постоянной скоростью и высоким cos φ.

Компенсация реактивной мощности: синхронные компенсаторы в энергосистемах.

Регулируемый привод: PMSM в станках, робототехнике, электромобилях, серводвигателях.

Возобновляемая энергетика: генераторы прямого привода для ветроустановок.

────────────────────────────────────────

## 6. Достоинства и недостатки

Достоинства: постоянная частота вращения; возможность регулировать cos φ (в т. ч. работать с опережающим коэффициентом мощности); высокий КПД у крупных машин; стабильность работы в энергосистеме.

Недостатки: сложность системы возбуждения; синхронный двигатель не запускается прямым включением (нужны спецмеры пуска); чувствительность к нарушению устойчивости при больших углах нагрузки.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Синхронная машина — машина переменного тока с жёсткой связью скорости ротора и частоты поля статора.

Ротор несёт постоянное поле (возбуждение или магниты), статор — трёхфазную обмотку якоря.

Синхронная частота вращения: n = 60 f / p.

Машина обратима: генератор ↔ двигатель; передача мощности связана с углом нагрузки θ.

По ротору различают неявнополюсные (быстроходные) и явнополюсные (тихоходные) машины.

## Вопросы для самоконтроля

Почему частота вращения синхронной машины не зависит от нагрузки?

Чем отличается синхронная машина от асинхронной по характеру движения ротора?

Выведите формулу синхронной частоты вращения и посчитайте n для p = 3, f = 50 Гц.

Где применяют явнополюсные, а где неявнополюсные машины и почему?

## Связанная лабораторная

Отдельной лабораторной к этой лекции нет; материал закрепляется в Лаб01 (после Лекции 5).