# Лекция 02. Конструкция и системы возбуждения

Модуль I. Устройство и физические основы

────────────────────────────────────────

## 1. Общее устройство

Синхронная машина состоит из двух основных частей:

Статор (якорь) — неподвижная часть с трёхфазной обмоткой, в которой наводится (генератор) или к которой подводится (двигатель) основная мощность.

Ротор (индуктор) — вращающаяся часть, создающая магнитное поле возбуждения.

Между ними — воздушный зазор. Его величина и равномерность во многом определяют свойства машины.

Важная особенность синхронной машины: обмотка якоря — на статоре, обмотка возбуждения — на роторе. Это противоположно машине постоянного тока, где якорь — на роторе.

────────────────────────────────────────

## 2. Статор

Статор практически такой же, как у асинхронной машины:

Сердечник набирается из листов электротехнической стали (0.35–0.5 мм) для снижения потерь на вихревые токи.

В пазах уложена трёхфазная обмотка якоря, сдвинутая в пространстве на 120 электрических градусов.

Обмотка может быть однослойной или двухслойной, с укорочением шага для подавления высших гармоник ЭДС.

При работе по обмотке якоря протекает основной ток нагрузки, который создаёт своё магнитное поле — поле реакции якоря (подробно в Лекции 4).

────────────────────────────────────────

## 3. Ротор: явнополюсный и неявнополюсный

### 3.1. Неявнополюсный ротор

Цилиндр из массивной стальной поковки; обмотка возбуждения уложена в пазы, занимающие часть окружности.

Воздушный зазор практически равномерный по всей окружности.

Механически прочен → допускает высокие окружные скорости.

Применяется в турбогенераторах (p = 1…2, n = 1500…3000 об/мин).

### 3.2. Явнополюсный ротор

Имеет выступающие полюса с сосредоточенной катушкой возбуждения на каждом.

Зазор неравномерный: минимальный под полюсом, большой в межполюсном пространстве.

Часто снабжён демпферной (пусковой) обмоткой в полюсных наконечниках.

Применяется в тихоходных машинах: гидрогенераторы, дизель-генераторы, синхронные двигатели (p велико).

────────────────────────────────────────

## 4. Демпферная (пусковая) обмотка

В полюсные наконечники явнополюсных машин закладывают стержни, замкнутые накоротко кольцами (как «беличья клетка» асинхронной машины). Назначение:

Пуск синхронного двигателя в асинхронном режиме.

Успокоение колебаний ротора (демпфирование качаний) у генераторов.

Снижение перенапряжений при несимметричных режимах.

────────────────────────────────────────

## 5. Системы возбуждения

Обмотке возбуждения нужен постоянный ток. Способы его подвода:

### 5.1. Контактная (с возбудителем)

Постоянный ток подаётся на обмотку ротора через контактные кольца и щётки. Источник:

генератор постоянного тока на одном валу (классический возбудитель);

или статический тиристорный возбудитель, питаемый от сети через выпрямитель.

### 5.2. Бесщёточная

Чтобы избавиться от щёток и колец, применяют обращённый вспомогательный генератор на том же валу: его якорь — на роторе, выпрямитель (вращающийся) — тоже на роторе. Ток возбуждения подаётся напрямую, без скользящих контактов. Надёжно, не требует обслуживания щёток.

### 5.3. На постоянных магнитах

Поле создаётся постоянными магнитами на роторе. Обмотка возбуждения и её источник не нужны. Это PMSM (рассмотрены в Лекции 11). Плюс — нет потерь на возбуждение; минус — нельзя регулировать поток магнитов.

────────────────────────────────────────

## 6. Воздушный зазор и его роль

У неявнополюсной машины зазор равномерный → магнитная проводимость одинакова по всем направлениям.

У явнополюсной машины зазор мал по продольной оси d (под полюсом) и велик по поперечной оси q (между полюсами). Поэтому магнитная проводимость по оси d больше, чем по оси q.

Эта магнитная несимметрия — причина того, что у явнополюсной машины две разные синхронные реактивности X_d ≠ X_q, и появляется дополнительный реактивный момент (Лекция 6).

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Статор несёт трёхфазную обмотку якоря; ротор — обмотку (или магниты) возбуждения.

Неявнополюсный ротор — равномерный зазор, для быстроходных машин; явнополюсный — выступающие полюса, неравномерный зазор, для тихоходных.

Демпферная обмотка нужна для пуска двигателя и успокоения колебаний.

Возбуждение: контактное, бесщёточное или от постоянных магнитов.

Неравномерность зазора у явнополюсной машины приводит к X_d ≠ X_q.

## Вопросы для самоконтроля

Почему у турбогенераторов ротор неявнополюсный, а у гидрогенераторов — явнополюсный?

Каковы функции демпферной обмотки?

В чём преимущество бесщёточной системы возбуждения?

Почему у явнополюсной машины магнитная проводимость по осям d и q различна?

## Связанная лабораторная

Закрепляется в Лаб01 (после Лекции 5): параметры и характеристики машины.