# Лекция 03. Магнитное поле и ЭДС обмотки

Модуль I. Устройство и физические основы

────────────────────────────────────────

## 1. Вращающееся магнитное поле

Если по трёхфазной обмотке статора, оси фаз которой сдвинуты в пространстве на 120°, протекают токи, сдвинутые во времени на 120°, то их суммарная МДС образует вращающееся магнитное поле постоянной амплитуды.

Амплитуда результирующей МДС равна 3/2 от амплитуды МДС одной фазы, а поле вращается с синхронной частотой:

n₁ = 60 f / p

Направление вращения определяется порядком чередования фаз; меняя местами две фазы, меняют направление вращения на обратное.

Это поле — основа работы всех машин переменного тока. У синхронной машины с ним синхронно вращается поле ротора.

────────────────────────────────────────

## 2. ЭДС обмотки якоря

Когда поле ротора (поток Φ) вращается, оно пересекает проводники обмотки статора и наводит в них ЭДС. Для синусоидального распределения поля действующее значение фазной ЭДС:

E = 4.44 · f · w · k_об · Φ

где:

f — частота, Гц;

w — число последовательно соединённых витков фазы;

k_об — обмоточный коэффициент;

Φ — амплитуда основного магнитного потока на полюс, Вб.

Коэффициент 4.44 = π·√2 ≈ 4.44 появляется при переходе от амплитудного потокосцепления к действующей ЭДС синусоиды.

────────────────────────────────────────

## 3. Обмоточный коэффициент

Реальная обмотка распределена по пазам и часто выполнена с укороченным шагом. Из-за этого ЭДС отдельных проводников складываются не арифметически, а геометрически — суммарная ЭДС меньше. Это учитывает обмоточный коэффициент:

k_об = k_р · k_у

### 3.1. Коэффициент распределения `k_р`

Обмотка фазы распределена по q пазам на полюс и фазу; ЭДС соседних катушек сдвинуты на угол α. Тогда:

k_р = sin(q·α/2) / (q · sin(α/2))

Распределение слегка снижает основную ЭДС, но сильнее ослабляет высшие гармоники — форма ЭДС становится ближе к синусоиде.

### 3.2. Коэффициент укорочения `k_у`

При укорочении шага обмотки до β = y/τ (где y — шаг, τ — полюсное деление):

k_у = sin(β · 90°)

Укорочение шага специально выбирают так, чтобы подавить определённую гармонику (например, 5-ю или 7-ю).

────────────────────────────────────────

## 4. Высшие гармоники ЭДС

Реальное поле в зазоре не строго синусоидально → ЭДС содержит высшие гармоники (3, 5, 7-ю и т. д.). Они ухудшают форму напряжения и вызывают дополнительные потери.

Способы подавления:

Распределение обмотки (несколько пазов на полюс и фазу) — ослабляет высшие гармоники.

Укорочение шага — целенаправленно «убивает» выбранную гармонику.

Скос пазов — сглаживает зубцовые гармоники.

В трёхфазной системе с соединением в звезду без нулевого провода 3-я гармоника (и кратные трём) в линейном напряжении отсутствует.

────────────────────────────────────────

## 5. Численный пример

Задача. Турбогенератор: f = 50 Гц, p = 1, число витков фазы w = 30, обмоточный коэффициент k_об = 0.92, поток на полюс Φ = 1.2 Вб. Найти фазную ЭДС.

Решение:

E = 4.44 · f · w · k_об · Φ

E = 4.44 · 50 · 30 · 0.92 · 1.2

E ≈ 7351 В ≈ 7.35 кВ

Проверка размерности и смысла: при увеличении тока возбуждения растёт Φ, значит, ЭДС E растёт линейно — пока магнитопровод не насыщен (см. ХХХ в Лекции 5).

────────────────────────────────────────

## 6. Поле возбуждения и характеристика холостого хода

Поток Φ создаётся током возбуждения I_в. Зависимость E₀(I_в) при холостом ходе и номинальной скорости — это характеристика холостого хода (ХХХ), по сути магнитная характеристика машины:

на начальном участке E₀ ∝ I_в (магнитопровод не насыщен);

затем кривая загибается из-за насыщения стали.

ХХХ — фундамент для определения параметров машины (Лекция 5 и Лаб01).

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Трёхфазная обмотка создаёт вращающееся поле с частотой n₁ = 60 f / p.

Фазная ЭДС: E = 4.44 f w k_об Φ.

Обмоточный коэффициент k_об = k_р · k_у < 1 учитывает распределение и укорочение обмотки.

Распределение и укорочение шага улучшают форму ЭДС, подавляя высшие гармоники.

ЭДС растёт с потоком (током возбуждения) линейно лишь до насыщения — это отражает ХХХ.

## Вопросы для самоконтроля

При каких условиях поле трёхфазной обмотки получается круговым вращающимся?

Выведите/поясните формулу E = 4.44 f w k_об Φ. Откуда коэффициент 4.44?

Зачем применяют укорочение шага обмотки?

Почему 3-я гармоника отсутствует в линейном напряжении звезды?

## Связанная лабораторная

Лаб01 (после Лекции 5): снятие характеристики холостого хода E₀(I_в) и КЗ.