# Экзаменационные вопросы

Курс «Синхронные машины» (бакалавриат)

Экзамен оценивает знание теории, умение выводить ключевые формулы, строить векторные диаграммы и анализировать характеристики машины.

────────────────────────────────────────

## Раздел A. Устройство и физические основы (Лекции 1–3)

Синхронная машина: определение, признак синхронности, обратимость. Области применения.

Классификация синхронных машин по конструкции ротора и роду возбуждения.

Конструкция статора и ротора. Явнополюсный и неявнополюсный ротор: где какой применяется и почему.

Системы возбуждения: контактная (с возбудителем), бесщёточная, на постоянных магнитах.

Частота, число пар полюсов и частота вращения: вывод n = 60 f / p.

Вращающееся магнитное поле трёхфазной обмотки. Условие его кругового характера.

ЭДС обмотки якоря: вывод E = 4.44 f w k_об Φ. Смысл обмоточного коэффициента k_об.

Высшие гармоники ЭДС и способы их подавления (укорочение шага, распределение обмотки).

## Раздел B. Генератор: установившиеся режимы (Лекции 4–7)

Реакция якоря синхронного генератора. Зависимость её характера от cos φ нагрузки.

Продольная и поперечная реакция якоря. Намагничивающее и размагничивающее действие.

Синхронное сопротивление X_c (X_d). Схема замещения и векторная диаграмма неявнополюсной машины.

Характеристика холостого хода (ХХХ): что отражает, форма, влияние насыщения.

Характеристика короткого замыкания (ХКЗ): почему линейна. Отношение короткого замыкания (ОКЗ) и его смысл.

Определение X_d по ХХХ и ХКЗ (ненасыщенное и насыщенное значения).

Явнополюсная машина: теория двух реакций (Блондель). Реактивности X_d и X_q, почему X_d > X_q.

Векторная диаграмма явнополюсного генератора. Реактивный (синхронный) момент.

Внешняя характеристика генератора U(I) при cos φ = const. Влияние характера нагрузки.

Регулировочная характеристика I_в(I). Нагрузочная характеристика.

Номинальное изменение напряжения. Потери и КПД синхронного генератора.

## Раздел C. Параллельная работа и двигатель (Лекции 8–11)

Условия включения генератора на параллельную работу с сетью. Последствия их нарушения.

Способы синхронизации: точная синхронизация и самосинхронизация. Метод «лампового» контроля.

Угловая характеристика активной мощности P(θ): вывод P = (m U E / X_d) sin θ (неявнополюсная машина).

Угловая характеристика явнополюсной машины: реактивная составляющая момента, вид кривой.

Электромагнитный момент и статическая устойчивость. Коэффициент синхронизирующей мощности.

Регулирование активной мощности генератора, работающего на сеть (роль момента турбины).

Регулирование реактивной мощности изменением тока возбуждения. Режимы недо- и перевозбуждения.

U-образные характеристики I_a(I_в). Граница устойчивости.

Синхронный компенсатор: назначение, режим работы.

Синхронный двигатель: принцип, особенности. Угловая характеристика момента.

Пуск синхронного двигателя: асинхронный пуск, пусковая (демпферная) обмотка, частотный пуск.

## Раздел D. Переходные процессы и специальные машины (Лекция 12)

Внезапное трёхфазное КЗ генератора: качественная картина, апериодическая составляющая.

Переходная X′_d и сверхпереходная X″_d реактивности. Постоянные времени.

Синхронные машины с постоянными магнитами (PMSM): устройство, достоинства.

Вентильный (бесколлекторный) двигатель BLDC: отличие от PMSM по форме ЭДС и управлению.

Реактивный синхронный двигатель и синхронный реактивный двигатель (SynRM). Принцип момента.

Современные тренды: высококоэрцитивные магниты, прямой привод, генераторы для ВИЭ.

────────────────────────────────────────

## Структура экзаменационного билета

Каждый билет содержит:

1 теоретический вопрос из раздела A или B;

1 теоретический вопрос из раздела C или D;

1 задача (расчёт ЭДС, реактивностей, угла нагрузки, мощности/момента, построение векторной диаграммы).

## Примеры задач

Генератор: p = 2, f = 50 Гц. Найти частоту вращения n.

Обмотка: w = 120, k_об = 0.92, Φ = 0.015 Вб, f = 50 Гц. Найти фазную ЭДС.

Неявнополюсный генератор: U = 230 В, E = 320 В, X_d = 4 Ом, m = 3. Найти P_max и мощность при θ = 30°.

По ХХХ и ХКЗ заданы E₀ и I_к при одном токе возбуждения. Определить X_d и ОКЗ.

Синхронный двигатель работает с cos φ = 1. Объяснить, как изменится ток статора при увеличении тока возбуждения.